Core Híbrido WAN/LAN: Balanceo y Conmutación por Error Eficiente:

Infraestructura de Núcleo (Core) Redundante y Alta Disponibilidad LAN con HSRP

Edilson Manuel Zambrano Perez

21 de Julio de 2026

El proyecto describe el diseño y la implementación de una infraestructura de red corporativa denominada 'Core Híbrido WAN/LAN: Balanceo y Conmutación por Error Eficiente'. El objetivo principal de esta arquitectura es interconectar de forma segura dos sucursales geográficamente distribuidas, garantizando tolerancia a fallos tanto en los enlaces troncales de larga distancia (Núcleo WAN) como en la red de área local de los usuarios (LAN), logrando una disponibilidad continua del servicio.

# TOPOLOGIA

# SEGMENTACION DE LA ZONA

## ZONA 1: SITIO CENTRAL

Representa las oficinas centrales de la organización. Está compuesta por la infraestructura de acceso local que agrupa a los usuarios en las VLANs 10, 20 y 99. Aloja de manera centralizada el servidor de auditoría y registros SERV-OFI-01-SYSLOG (red 192.168.100.0/24). Toda la seguridad y las políticas de salida de esta sucursal están centralizadas y administradas por el Gateway principal, en el router ROFI-01.

## ZONA 2: NUCLEO DEL TRANSITO WAN

El núcleo de la red actúa como el segmento de transporte de alta velocidad (Core). Utiliza enlaces punto a punto seriales configurados con máscaras estrictas /30 para optimizar el direccionamiento público/privado. La redundancia se logra mediante un diseño multiproveedor híbrido: la Ruta-A (superior vía RC-01) actúa como el enlace principal de datos, mientras que la Ruta-B (inferior vía RC-02) opera como un enlace de respaldo flotante inactivo, el cual conmuta el tráfico de manera automática únicamente ante una pérdida total de conectividad en el tramo principal.

## ZONA 3: SUCURSAL B

Ubicada en el extremo derecho, esta zona aloja la densidad de usuarios de la Sucursal B. La alta disponibilidad de la red local se resuelve mediante el protocolo de redundancia de primer salto HSRP, distribuido en un clúster de switches de Capa 3 (MLDESP-01 y MLDESP-02). Los enlaces hacia el router de borde RDES-01 se diseñaron como puertos enrutados para acelerar los tiempos de convergencia. Adicionalmente, la VLAN 99 opera como la VLAN Nativa y de administración del sitio, aislada de forma segura en el rango corregido 192.168.98.0/24 para mitigar ataques de salto de VLAN (VLAN Hopping) y conflictos con el servidor central

# TABLA DE DIRECCIONES

# RESULTADOS

## LOAD-SHARING STATIC-ROUTE

Para los resultados se tomará en cuenta solo los resultados del Router ROFI-01 y para los casos de la selección de las rutas alternativa se apagó el enlace de comunicación entre ROFI-01 y RC-01

### Ruta-A

#### ROFI-01:

#### RC-01

RUTA-A que se toma desde ROFI-01 para la VLAN-98:

Para el caso de la Ruta-B, se observa tambien como ruta principal para las VLAN-2

### Ruta-B

Ahora, al apagar el enlace entre ROFI-01 y RC-01 (serial0/2/0) se observa que para

#### ROFI-01:

#### RC-01

RUTA-B que ahora toma desde ROFI-01 para la VLAN-98:

Para el caso de la Ruta-B, se observa que no se encuentra afectada

## Etherchannel

Se muestra como port-channel 1 es Root y el Port-channel 2 para el Switche de Capa 3  MLDESP-01 es un rol designado

Se observa que la VLAN-99

## Port-Security

Se intercambia el enlace para activar el Modo restriction

## SYSLOG & NTP & HTTP

## Syslog & NTP:

## HTTP

## HSRP:

Para el caso de MLDESP-01:

Para el caso de MLDESP-02:

Desde la PC 192.168.1.11 al server 192.168.100.10

Ahora, se procede apagar los enlaces de MLDESP-01 (las 4 interfaces fa0/21-24):

MLDESP-02:

Se observa, que ahora toma la ruta por MLDESP-02

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras el diseño, optimización e implementación de la infraestructura "Core Híbrido WAN/LAN: Balanceo y Conmutación por Error Eficiente", se desprenden las siguientes conclusiones técnicas:

- Optimización del Enrutamiento WAN: La migración de una topología con balanceo asimétrico hacia una arquitectura de Rutas Estáticas Flotantes elimina la pérdida crónica del 50% en las pruebas de ping. Al manipular la Distancia Administrativa (AD 1 frente a AD 10/50), se garantizó un camino de transporte lineal y predecible.

- Cuidado con Etherchannel: En el caso de montar y configurar el port-channel se recomienda que sea en Pares y no en Impares para evitar una sobrecarga en el enlace que genere un embotellamiento en el trafico.

- Alta Disponibilidad y Resiliencia LAN: La integración del protocolo HSRP en los switches de distribución de Capa 3 asegura que la red de los usuarios finales sea completamente tolerante a fallos de hardware. La conmutación entre los nodos activo y de respaldo ocurre de manera transparente para el usuario.

- Eliminación de Conflictos de Red: La segmentación de la Vlan 99 (Nativa) hacia el rango aislado 192.168.98.0/24 eliminó el solapamiento de direccionamiento con la red del servidor Syslog (192.168.100.0/24). Esto estabilizó las tablas de enrutamiento y aseguró la correcta auditoría de los registros de toda la red.

- Recomendación a Futuro: Si bien el enrutamiento estático flotante es ideal y eficiente para esta escala, se recomienda planificar a mediano plazo la implementación de un protocolo de enrutamiento dinámico como OSPF, permitiendo que la red escale de forma automática ante la apertura de nuevas sucursales.

# Configuraciones:

## LOAD-SHARING STATIC-ROUTE

ROFI-01

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6 10

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 Serial0/2/1 10.0.0.6

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.2 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

RC-01

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6 10

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 Serial0/2/1 10.0.0.6

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.2 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

RDES-01

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.2 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

RC-02

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6 10

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 Serial0/2/1 10.0.0.6

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.2 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/2/0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.6

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 10.0.0.6 10

## Activar Syslog y NTP

clock set 09:57:00 01 aug 2026

conf t

logging on

logging 192.168.100.10

service timestamps log datetime msec

ntp server 192.168.100.10

Activar SNMP

snmp-server community public RO

snmp-server community private RW

snmp-server community prueba RO

en web browser del server podemos get o set

octetstring es para mandar texto

## Etherchannel

interface Port-channel1

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 10,20,98-100

switchport mode trunk

## Port-Security

Configuración del Enlace:

interface FastEthernet0/1

description Conexion a PC-IT

switchport access vlan 10

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky 000C.85D0.0093

switchport port-security aging time 1

duplex full

spanning-tree portfast

speed 100

spanning-tree bpduguard enable

## HSRP – MLDESP-02

interface Vlan10

description Vlan IT

mac-address 0060.5c7e.4a01

ip address 192.168.1.6 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.1.254

standby 10 preempt

interface Vlan20

description Vlan Almacen

mac-address 0060.5c7e.4a02

ip address 192.168.2.6 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.2.254

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

interface Vlan99

description Vlan de Gestion

mac-address 0060.5c7e.4a03

ip address 192.168.98.6 255.255.255.0

standby 1 ip 192.168.98.254

standby 1 preempt

interface Vlan100

description Vlan Server

mac-address 0060.5c7e.4a04

ip address 192.168.100.6 255.255.255.0

standby 100 ip 192.168.100.254

standby 100 priority 110

standby 100 preempt

shutdown

## HSRP – MLDESP-01

interface Vlan10

description VLAN-IT-PRIORIDAD

mac-address 0050.0fdc.c601

ip address 192.168.1.5 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.1.254

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

interface Vlan20

description Vlan Almacen

mac-address 0050.0fdc.c602

ip address 192.168.2.5 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.2.254

standby 20 preempt

interface Vlan99

description VLAN-MANAGEMENT-PRIORIDAD

mac-address 0050.0fdc.c603

ip address 192.168.98.5 255.255.255.0

standby 1 ip 192.168.98.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

!

interface Vlan100

description Vlan Server

mac-address 0050.0fdc.c604

ip address 192.168.100.5 255.255.255.0

standby 100 ip 192.168.100.254

standby 100 preempt

shutdown