QoS: Básico

Calidad de Servicio principios basicos

Edilson Manuel Zambrano Perez

5 de Agosto de 2026

El proyecto está basado en el estudio del protocolo QoS o Calidad de servicio y su implicación en su uso en los diseño de redes

# TOPOLOGIA

Banwidth: number of bit per second

Delay: 0 – 150 ms its ok, 150 – 400 acceptable but above 400 it is unacceptable

Jitter: Delay Variation

Propagation Delay length of link (meter) / 3 108 meter per second

Serialization delay (1500 bytes * 8) / 64000 = 187.5 ms  SD for 1500 byte frame at 64kbps

SD = #bits sent / Link speed = Size of packet / Transmission Rate

QoS Model

Best Effort (BE): No QoS

Integrated Services (IntServ)

Resource Reservation Protocol (RSVP) one bandwidth is reserved and it is received by the destination point

Differentiated Services (DiffServ)

CLASSIFICATION AND MARKING – L3 MARKING

ACL you can Filtering and class-map

Only ACL might occur some fail and consume of CPU device but if you mark, the process is more efficiently

Configuration Sample Class Selector

Precedence

FWD: priority of the drop or which packet have priority with their drop. The higher value means worse and the higher FWD means better precedence

En caso del ejemplo, para F or FTP tiene prioridad de procedencia en forwarding pero tiene prioridad de procedencia también de ser el primero en realizarlo un drop.

FWD son los primeros 3 bits mientras que DR son los últimos 2 bits

Un ejemplo, cual tiene prioridad en FWD, sería el 20. Pero en el caso de quien tien prioridad en el drop, ninguno porque ambos tienen el mismo tamaño (ambos temrinan en 00)

El CS00 y CS6 – CS7 no se recomienda su uso para el trafico normal

Otro ejemplo, donde esta vez, tanto el FWD y el DRP es para el DSCP 22

ASSURED FORWARDING

Pero en realidad se utiliza el AF code or ASSURED FORWARDING

AF xy

AF21 = 8*X + 2*Y = 8*2 + 2*1 = 185

AF33 = 8*3 + 2*3 = 30

Para el caso de la VoIP y en algunos de video se recomeinda el AF46

QoS CLASSIFICATION L2 MARKING

En distintas tecnologías

Modular QoS CLI (MQC)s

Chef (MQC)

Ingredients is traffic, class map is the differente categories, recipes is de policy map, prepare dishes is de aplly QoS actions and the interfaces is de server food in the tables

POLICING AND SHAPING

Shaping is used foe egress traffic on SP-facing interfaces to buffer and delay packets, ensuring the output rate conforms to the SLA reducing TCP re-Tx

Token Bucket Algorithms

Token Arrival Rate (CIR) ingresa en la caja la data, es quien garantiza la configuracion del limite de velocidad, esta caja tiene un tamaño que se le conoce como el committed burst size or Bc, el exceso es descartado bien sea por drop o discard

Bc = CIR * (Time Interval /1000)

Tc = bc/cir)*1000 = 12000000 bits / 120000000 bps)*1000 = 100 ms

Cuantos paquetes Podemos enviar 100 ms

Packet per Tc = 12000000 bits / 12000 bits = 1000 packets

10000 packets * 12000 bits = 120000000 bps or 120 Mbps

Scenario  1: Perils of a  BC that is too small

A network has a large but legitimate 1500-byte packet (12000 bist)

An engineer sets a Bc of 10000 bits

Packet 12000 > Bucket size 10000 bits

1500-byte packet will always exceed the rate

Scenario 2: short Tc for Real-Timer Voice Traffic

CIR 256 kbps, Tc 10 ms(0.01 s)

Bc = CIR*tc = 256000 bits/s * 0.01 s = 2560 bits

A typical G.711 voice packet is 200 bytes (1600 bits) including header

Packet per tc = Bc/ packet size

= 2560 bits / 1600 bits = 1.6 packets

In every 10 ms window, the policer can allow 1 full packet conformantly

Scenario 3: Long Tc for bulk data transfer

CIR 10 Mbps, Tc 125ms

BC 10000000 bist/s * 0.125 = 1250000 bits

Data packet size 1500 or 12000 bits

Packet per Tc = Bc/Packet size = 1250000 / 12000 = 104 packet

Imagine the link speed is 100 Mbps

Time = Total bits in burst / Link speed = 1250000 / 100000000 = 0.0125 s or 12.5 ms

Pero Tc interval toma 125 ms es decir el bucket le toma 125 ms para llenarse

Delay = 125ms – 12.5ms = 112.5 ms hay una ventana de no Tx

Tc en data 125 ms en voice 8-10 ms

# RESULTADOS