Guía Básica del Sistema de Monitoreo Zabbix: Instalación y Procedimientos.

Edilson Manuel Zambrano Perez

Cédula: 23.943.952

P00:152491

Caracas, mayo 2023.

# Reseña

A continuación, se realiza una breve descripción de las características principales, su funcionamiento y componentes del software que será implementado en la red que se encuentra implementado en el laboratorio.

Palabras claves: Zabbix, Servidor, Agente, Monitoreo.

# Definición:

Software libre creado para monitorear parámetros como rendimiento y disponibilidad servidores, máquinas virtuales, redes, sistemas operativos y otros dispositivos de red.

Zabbix presenta tres módulos: El servidor, los agentes y el usuario.

Los dispositivos de red o agentes monitoreados transmiten la información al servidor donde este configurado Zabbix, este recolecta la información que luego pueden visualizarse en una interfaz web.

# Características principales:

- Facilidad de instalación para distintos sistemas operativos como Linux, Windows, Mac

- Permite el monitoreo de router, switches, servidores, sensores de temperatura, humedad, entre otras variedades de equipos.

- Ofrece soporte para el protocolo SNMP.

- Permite el uso de plantillas o scripts para la configuración de alguna estadística o dato además de poder configurarlos y generar scripts personalizados.

- Múltiples medio de notificación, así como la personalización de estas.

- Presenta niveles de seguridad y de autenticación.

- Permite el monitoreo en forma remota bien sea por SSH o Telnet.

- Presenta la posibilidad de personalizar los gráficos.

- Cuenta con una interfaz web para la visualización de los datos y configurar los ajustes del sistema.

- Representación de la topología de la red mediante el empleo de imágenes de los equipos.

- Almacena sus datos en una base de datos relacionada con MySQL, Oracle, PostrgreSQL o con TimescaleDB, sin la necesidad de instalar un software aparte en el dispositivo monitoreado, pero para supervisar las estadísticas el equipo debe contener un agente de zabbix tanto el servidor como los equipos

# Componentes de Zabbix

## Servidor Zabbix

El Servidor de zabbix, es una entidad del software que le permite ser el componente responsable de recibir la información como las notificaciones, estadísticas e informe que le suministre el agente y, además, se encarga de la configuración, almacenamiento y administración de los datos que se registran en él.

Esta entidad para que tenga un correcto funcionamiento tanto el servidor como los dispositivos a monitorear requieren tener habilitado el protocolo SNMP. Además, necesita tener almacenado los nombres e información de los equipos que serán monitoreados.

## Agente Zabbix

El agente es quien recopila la información operativa en donde se encuentra ejecutándose para encargarse luego, de reportar dichos datos al servidor de zabbix para su respectivo procesamiento. Hay situaciones donde el equipo no permite la instalación del agente como en switches, routers o algunos sensores.

## Servidor web

Con la interfaz el administrador tiene la facilidad de acceso tanto a los datos de monitoreo como a la configuración de zabbix para añadir, eliminar, visualizar o cualquier otra opción que se requiera manejar de los dispositivos monitoreados.

# Funcionamiento

Según los pasos visualizados en la imagen tenemos:

- Cada dispositivo que se desea monitorear requiere tener instalado y configurado el agente zabbix y el protocolo snmp sin embargo, para el caso de los routers, switches, impresoras o sensores, el agente, al no ser posible instalarlo, se requiere tener al menos habilitado el protocolo antes mencionado.

- Una vez configurado el agente zabbix, este se encarga de transmitir la información que requiera el administrador hasta el servidor de zabbix. Para ello, en el servidor o dispositivo remoto debe tener el acceso a la interfaz web fronted de zabbix y tener registrados todos los equipos monitoreados.

- Los equipos y dispositivos reciben el nombre de Host dentro de la interfaz de zabbix.

- Estos hosts tendrán unos determinados módulos que se encargan de recibir los datos que le transmite el dispositivo. Este módulo recibe el nombre ítem.

- Para especificar el tipo de información que se le solicita al agente de zabbix, los ítems, emplean el llamado Key o identificador y que varía entre cada host registrado la monitorización.

- Ahora bien, para la información que genera los ítems, el administrador debe generar y configurar determinados módulos que tengan los parámetros óptimos del dispositivo y así, permitir la comparación entredicho parámetro y los ítems e indicar una alerta o mensaje en caso de que no se cumpla los parámetros. Estos módulos se le conoce con el nombre de Trigger.

- Los triggers como se menciona anteriormente, mostrara la alerta en la interfaz web mediante gráficas, estadísticas o visualización que el usuario tenga configurado en la plataforma.

- Estas alarmas o eventos gracias al mismo trigger, se puedes enviar a través de un correo electrónico si el administrador lo desea.

Requerimientos mínimos para el uso de Zabbix

Los requisitos de las versiones de zabbix varían según la cantidad de dispositivos a monitorear como de los parámetros monitoreados. Por lo tanto, los datos mostrados son tan solo una aproximación óptima para un buen funcionamiento de Zabbix.

- Sistemas Operativos: Mac OSX. Windows, HP-UX, IBM, Linux. Sin embargo, se recomienda la Plataforma Linux.

- Memoria Ram:  Al menos 2 GB de Ram.

- CPU: Al menos con 2GHz de frecuencia para el monitoreo de 500 host.

- Espacio libre en el disco duro: Mínimo 256 MB de memoria libre.

Para el caso de los softwares necesarios para la interfaz

# Instalación del Sistema operativo y de la Herramienta de monitoreo.

Para el acceso al servidor se empleará a nivel remoto mediante el programa PuTTy.

Antes de la instalación de la herramienta zabbix, se debe verificar e instalar ciertos programas necesarios para el correcto funcionamiento tanto de servidor, como del protocolo SNMP y hasta del mismo Zabbix.

A continuación, se nombrarán los pasos modo resumen:

- Instalar el sistema operativo de Ubuntu dentro del proxmox.

- Actualización de los repositorios de Ubuntu.

- Habilitación de los puertos necesarios para las configuraciones.

- Configuración de los horarios como el RTC y de la sincronización mediante el protocolo NTP con Chrony y ntp-tools.

- Instalación de la herramienta NET-SNMP. Esta herramienta es el agente, demonio del protocolo SNMP y la biblioteca MIBS.

- Instalación de Zabbix

## Instalar el sistema operativo de Ubuntu dentro del proxmox.

La instalación del sistema operativo Ubuntu se realiza descargando la imagen del disco dentro del espacio apartado en proxmox.

Notas: Para la instalación de Proxmox

Link guía: https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Link: https://administradoresit.wordpress.com/2015/02/19/instalacion-proxmox/

Para ingresar a la máquina virtual y encender el servidor (nota: Para conectarnos vía SSH tenemos que tener habilitado el puerto 80 en Windows).

https://10.1.1.4:8006

usuario: root

clave: Lab2022*

Ingresamos dentro del servidor de Ubuntu mediante PuTTy:

Ip: 10.1.1.54          Puerto: 22

Usuario: root                Clave: Lab2022*

Para ingresar a Grafana:

http://10.1.1.54:3000

usuario: admin

clave: Lab2022*

Para ingresar a Zabbix:

http://10.1.1.54/zabbix/

Verificamos que tenga el DNS correcto:

Root# nano /etc/resolvf.conf

Comentamos el DNS por defecto y colocar el de Google (8.8.8.8) o el de su preferencia.

Guardamos los cambios con Crtl+x, salimos del archivo con Ctrl + o y enter

Para saber que versión de zabbix emplear primero se debe tener información del equipo donde se instalará la aplicación. Las instrucciones se escriben en el terminal de Ubuntu 22.04.

Root# lsb_release -a           //nos indica la versión instalada del Ubuntu.

uname -r                   //version del kernel.

uname -i                  //indica si es de 32 o 64 bits el kernel.

## Actualización de los repositorios de Ubuntu.

Al descargar la imagen del S.O.  se deben actualizar las librerías y los repositorios para evitar fallas en las descargas de las aplicaciones.

Nota: en los comandos se obvia la palabra sudo debido a que ya se tiene acceso a modo root dentro del Ubuntu. Si no se tuviera acceso a la raíz o root, se aplica el comando sudo su.

Root@zabbix:~# apt-get update     //Actualizar las librerías de Ubuntu

apt-get upgrade

apt install wget -y      //Habilitar descargas con el comando wget.

apt install net-tools       //Libreria para visualizer la Ip del servidor ubuntu.

apt-get install nmap     //Visualizar las ip con ifconfig. Alternativa de net-tools.

Habilitación de los puertos necesarios para las configuraciones.

Ufw allow 161/udp     //Habilitar puerto UDP 161 SNMP.

Ufw allow 162/udp     //Habilitar puerto UDP 162 Trap SNMP.

Ufw allow 10.1.1.54 to any port 161    //Variante de seguridad, Especificar el puerto 161 la Ip del Servidor.

sudo ufw deny 25/tcp

sudo ufw allow 5000:6000/tcp

sudo ufw deny 5000:6000/tcp

## Configuración de los horarios como el RTC y de la sincronización mediante el NTP con Chrony.

Primero, dentro de la consola del proxmox se debe configurar la hora del sistema.

Configuración de la hora del sistema de proxmox:

Timedatectl    //chequear la hora local/universal/localidad/sincronización ntp.

Timedactl set-time HH:MM:SS     //cambia hora Sistema junto con reloj físico.

Timedactl set-time “YYYY-MM-DD hh:mm:ss”   //cambiar fecha-hora.

Timedatectl list-timezones | grep America         //listado de localidades para seleccionar America.

Timedatectl set-timezone America/Caracas       //cambiar localidad a Caracas.

Configuración del RTC en proxmox:

Esta se realiza dentro del proxmox

Timedatectl set-local 1      //Reloj físico lo quiero en local en vez de UTC si queremos off usar 0.

Hwclock -r              // visualizar hora del sistema.

date -s “2022-11-25 13:10:00”    // Configuración de la hora del sistema:

hwclock -w    //sincronizar y actualizar la hora del hardware desde el sistema de tiempo.o

hwclock -u       //formato UTC.

Configuración de los servidores de reloj chrony y ntp:

Se debe tener sincronizado las fechas y horas en el servidor para que no ocurra alguna falla en la instalación o procesamientos de información de fallas que envíen los equipos a monitorear.

Para el caso de proxmox implementa chorny de la siguiente manera:

Ufw allow 123/udp           //Habilitar puerto UDP 123 para la configuración de tiempo de la red. Es decir, mantener sincronizados las horas de los equipos en internet.

Apt -y install chrony

Systemctl restart chronyd        //Reiniciar chrony

Systemctl enable chronyd

Systemctl status chronyd

Sudo chronyc makestep     #sincronizacion manual del reloj.

Chronyc tracking             #comprobar sincronización de la hora

Chronyc sources             #Visualizar la lista de servidores

Ingresar dentro del fichero de chrony.conf:

Root@zabbix:~# Nano /etc/chrony/chrony.conf

Se debe configurar la hora del equipo con los servidores globales que ofrecen Dentro del fichero y comentar las direcciones de los pools que tiene por defecto e implementar las globales:

Pool 0.pool.ntp.org

Pool 1.pool.ntp.org

Pool 2.pool.ntp.org

Pool 3.pool.ntp.org

Para el caso de la imagen virtual de zabbix se emplea el ntp

Se descarga el programa

Apt-get install ntpdate

Apt-get install ntp

Se debe configurar la hora del equipo con los servidores globales que ofrecen Dentro del fichero y comentar las direcciones de los pools que tiene por defecto e implementar las globales:

Ingresar al fichero ntp.conf

Root@zabbix:~# Nano /etc/ntp.conf

Para agregar las direcciones IP de los servidores NTP Se debe comentar las configuraciones predeterminadas y sustituir por

Pool 0.pool.ntp.org

Pool 1.pool.ntp.org

Pool 2.pool.ntp.org

Pool 3.pool.ntp.org

Reiniciar el ntp

Root@zabbix:~# Service ntp restart

Saber si está funcionando correctamente. Debe indicar la palabra Activo

Service ntp status

## Instalación de la herramienta NET-SNMP. Esta herramienta es el agente, demonio del protocolo SNMP y la biblioteca MIBS.

Para saber si se puede aplicar el protocolo snmp en el servidor emplearemos el demonio snmpd, net-snmp y las librerías de MIBS actualizadas para recolectar y procesar información necesaria para el monitoreo del equipo

apt-get install snmp         //Instala NET-SNMP

apt-get install snmp-mibs-downloader            //Descargar la biblioteca de los mibs

sudo apt-get install snmp snmpd    //NET-SNMP-UTILS y el demonio SNMPD

Ingresamos a la carpeta del SNMP y realizamos una copia de respaldo del fichero snmp.conf

cd /etc/snmp:

Cp snmp.conf snmp.conf.respaldo

Luego, en el fichero de snmp.conf, del servidor administrador comentar la línea que indica la palabra mib con un # para que pueda importar los archivos MIB

Sudo nano /etc/snmp/snmp.conf

#mibs

Reiniciamos

Systemctl restart snmpd

Systemctl restart snmp

Ahora, para saber si funciona correctamente los ficheros descargados realizamos las pruebas con los OID y el comando snmptranslate donde, este comando debe traducir a MIB-II según el OID que se incluya en el comando

snmptranslate 1.3.6.1.2.1

## Instalación de Zabbix.

Con lo datos obtenidos de la versión del sistema operativo instalado, seleccionarla versión del paquete que se desea instalar, desde la página oficial de zabbix, en nuestro caso:

Version: 6.2

Distribución del Sistema Operativo: Ubuntu

Version: 22.04 (Jammy)

Componente del zabbix: Server, Fornted, Agent.

Base de Datos: MySQL

Servidor web: Apache

Instalar el repositorio de Zabbix

Root@zabbix:~#wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-4%2Bubuntu22.04_all.deb

# dpkg -i zabbix-release_6.2-4+ubuntu22.04_all.deb

#apt update

Instalar el servidor, la interfaz y el agente de zabbix

# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

Crear una base de datos inicial en MySQL

# mysql -uroot -p

password

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;

mysql> quit;

Importar los datos iniciales y deshabilitar el log_bin_trust_function_creators

# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

# mysql -uroot -p

password

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;

mysql> quit;

Editar el archivo de la base de datos del Zabbix_Server.conf

Ingresamos al archivo o fichero con # nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf y editar las siguientes líneas:

DBHost=localhost

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=zabbix

Iniciar los procesos del agente y el servidor zabbix

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Identificar la IP que se emplea en la interfaz

#ifconfig

## Abrir la interfaz de Zabbix en la página web.

Ingresar al proxmox con la IP: 10.1.1.4:8006

Clic proxmoxlab -> clic derecho en 101(zabbix) -> start

Nota: Si no abre la interfaz web:

- Conexión entre el puerto de red del equipo y el puerto del Switche Huawei 5310 haciendo ping a la ip de gestión del proxmox (10.1.1.4).

- Verificar DNS dentro del Ubuntu ingresando por consola a la librería: nano /etc/resolv.conf.

10.1.1.54/zabbix/setup.php

Chequear que el servidor PHP funciona correctamente:

Configurar la conexión a la base de datos:

Seleccionar el tipo de base de datos, el usuario y la respectiva clave configurada en el MySQL

Configurar el nombre del servidor y la zona horaria donde se realiza el monitoreo

Finalizar instalación

# Configuración del agente zabbix en el servidor.

Para que el servidor también pueda generar métricas para su monitoreo es necesario habilitar el agente dentro del servidor.

Ingresamos al fichero zabbix_agentd.conf

# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Dentro del fichero realizar lo siguiente:

Ingresar el nombre que será visualizado y configurado en la interfaz web:

Hostname= Zabbix server

Verificar que el puerto para recibir la información en la interfaz web sea por el 10050/tcp:

ListenPort=10050

Especificar la Ip por donde escuchara el servidor zabbix

ListenIP=10.1.1.54

Especificar la Ip del servidor de zabbix

ServerActive=10.1.1.54

Guardar, salir del fichero y reiniciar el agente

Systemctl restart zabbix-agent

Systemctl status zabbix-agent

# Configuración en los equipos para la habilitación del protocolo SNMP.

## Equipos Cisco:

Crear la comunidad. Para modo lectura solo incluir ro si es modo escritura, rw.

Router# configure terminal

Router(config)#snmp-server community nombre_comunidad ro

Router(config)#snmp-server community nombre_comunidad rw

Habilitar el snmp asi como los datos básicos.

Router(config)#snmp-server contact Nombre_del_encargado

Router(config)#snmp-server location Localizacion_del_equipo

Router(config)#snmp-server chassis-id numero_del_producto

Habilitación y configuración del SNMP.

Router(config)#snmp-server enable traps

Router(config)#snmp-server host ip_address_host traps version 2c Nombre_comunidad 161

Router#show snmp host

snmp-server host host-addr [traps | informs] [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv]}]

community-string [udp-port port] [notification-type]

Router(config)#exit

Router#write memory

En caso de eliminar una comunidad:

Router(config)#no snmp-server community public RO

## Equipos Huawei:

Ingresar información básica y la versión del protocolo SNMP a manejar:

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] sysname Switch

[Switch] snmp-agent sys-info version v2c   #version v2c

[switch] snmp-agent sys-info contact NombreAdministrador

[switch] snmp-agent sys-info version all

Configura la vista del MIB del objeto especifico donde el NMS pueda ingresar

[Switch] snmp-agent mib-view included iso-view iso

Configurar el trap del host y habilitar el envio automatico al NMS

[Switch] snmp-agent trap enable

[Switch] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.54 params securityname cipher Laboratorio2023

Definir la comunidad, así como su tipo, bien sea lectura o escritura. Luego, Habilitar y definir la dirección fuente del dispositivo mismo que enviará el protocolo en formato trap (Puede ser el nombre de VLAN, especificación de la interfaz o la dirección Ip).

[switch]snmp-agent community read cipher

[switch]snmp-agent community read cipher Nombre_Comunidad

[Huawei]snmp-agent community write cipher Nombre_Comunidad

[Huawei]snmp-agent trap enable

[Huawei]snmp-agent trap source Nombre_VLAN

La configuración del nombre de la comunidad debe ser exactamente igual al NMS de lo contrario no se podrá ser administrado.

Guardar los cambios realizados en el host.

[switch]commit

[switch]quit

< switch >save

## Equipos Tp-Link:

Entrar a modo configuración e ingresar los datos básicos referentes a la ubicación, contacto, id del equipo.

Tp-link(config)#snmp-server location Ubicacion

Tp-link(config)#snmp-server contact Contacto

Se habilita el protocolo snmp si como el tipo de información que deseamos como la ip, memoria, link arriba, entre otros.

Tp-link(config)#snmp-server traps

Tp-link(config)#snmp-server traps ip

Tp-link(config)#snmp-server traps memory

Tp-link(config)#snmp-server traps snmp

Tp-link(config)#snmp-server traps snmp linkup

Tp-link(config)#snmp-server traps snmp linkdown

Tp-link(config)#snmp-server traps link-status

Se define la comunidad como el tipo de la misma bien sea modo lectura o escritura.

Tp-link(config)#snmp-server community Nombre_Comunidad read-only viewDefault

Se configura la dirección del servidor quien recibirá los mensajes, la versión del SNMP, el puerto respectivo. Cabe acotar que se emplea en el ejemplo el caso cuando no se requiera cifrar la comunidad.

Tp-link(config)#snmp-server host ip_address_servidor 161 Nombre_Comunidad smode v2c slev noAuthNoPriv type trap

Tp-link(config)#snmp-server host Ip_servidor 161 Laboratorio2023 smode v2c slev noAuthNoPriv type trap

Guardar la configuración

Tp-link(config)#end

#Copy running-config startup-config

#Save.

Configuración SNMP de equipos RAISECOM

Ingresar a modo configuración

Configuración SNMP de equipos RAISECOM

Ingresar a modo configuración

Raisecom#config

Configurar la comunidad y el tipo de permiso si es lectura o escritura.

Raisecom(config)#snmp-server community nombre_comunidad  view nombre-de-vista { ro | rw}

Indicar los datos básicos como el contacto y ubicación del dispositivo.

Raisecom(config)#snmp-server contact contacto

Raisecom(config)#snmp-server location Ubicacion

Habilitar el protocolo SNMP:

Raisecom(config)#snmp-server enable traps

Configuración del tipo de librería MIB a emplearse:

Raisecom(config)#snmp-server view view-name oid-tree [ mask] {included | excluded}

Configurar la dirección del dispositivo, la versión del SNMP y el puerto a emplear

Raisecom(config)#snmp-server host ip-address_servidor version 2c nombre_comunidad  udpport 161

Raisecom(config)#Snmp-server view mib2 1.3.6.1.2.1 included

Raisecom(config)#Snmp-server community Nombre_comunidad view mib2 ro

Configuración SNMP en equipos Alcatel- Lucent

Para tener la información de las comunidades configuradas en el equipo se realiza lo siguiente:

ESS>config>system>security>snmp

ESS>config>system>security>snmp#info

Configurar la comunidad y la versión SNMP a emplear. Se puede seleccionar v1, v2c o both y sisera de tipo lectura o lectura-escritura:

ESS>Config>system>security>snmp# community nombre_comunidad r version both

Configurar el Puerto por donde se transmitirá los mensajes del protocolo SNMP y el tamaño de los paquetes de datos del mensaje:

ESS>Config>system>snmp>general-port 161

ESS>Config>system>snmp>packet-size 1500

Guardar la configuración

ESS>admin>save

ESS>config>system>snmp>info

# Añadir Dispositivo dentro de la Interfaz de Zabbix.

En la interfaz web -> Configuration -> Host -> Create Host

- Host Name:  Añadir nombre para identificarlo dentro del zabbix.

- Visible Name: Se añade por defecto al colocar el Host name.

- Templates: Plantillas de los ítems para capturar las métricas de monitoreo.

- Host Group: Incluir según la marca.

- Interface: Incluir la Ip del equipo, el puerto que por defecto es 161.

- SNMP: Versión del SNMP configurado en los equipos.

- ADD

En la misma ventana anterior, pero en la sección de Macros incluir {$SNMP_COMMUNITY} y en valor, el nombre de la comunidad configurada dentro de los equipos. Por último, clic en ADD.

El zabbix indicará en verde en availability si esta correctamente configurado dentro de la plataforma. En caso contrario, se pondrá en rojo.

# Panel de zabbix

A continuación, se realizará una breve explicación de algunas opciones interesantes ubicados en el panel lateral izquierdo del zabbix.

Dashboard: Visualiza el panel principal la cual puede ser personalizada. En este caso, se muestra el mapa de la topología.

Problems: Visualizar el panel de alarmas. Como se indican en la Figura XX, Tiene la opción de emplear un filtro de búsqueda.

Notas:

Reconocer Severidad: /not classified/warning/average/high/disaster.

Ingresar Monitoring -> Problems -> Seleccionar Severidad -> clic Mass Update.

Se abre una Ventana como se muestra en la Figura XX. Antes de indicar que opciones seleccionar, se explica de manera breve el significado de cada punto dentro de la ventana.

Problems: Indica la cantidad de problemas seleccionados.

Message: Para registrar algún comentario que se quiera resaltar y dejar en las novedades.

Change severity: Si se quiere modificar el tipo de alarma.

Suppress: Si se quiere suprimir (ocultar) la alarma indefinidamente o por un tiempo determinado.

Unsuppress: Deshabilitar la alarma suprimida con anterioridad.

Acknowledge: El usuario reconoce la alarma o mensaje que indica el equipo.

Close problem: Cerrar la alarma.

Para el caso de reconocer la severidad: Seleccionar Acknowledge y close problems ->update.

Figura XX. Ventana para reconocer y cerrar la severidad.

Host: Visualizar los dispositivos administrados dentro del zabbix teniendo la posibilidad de emplear un filtro de búsqueda.

Lates Data: En la opción de Latest data, se puede visualizar los valores de las métricas y filtrar con los tags.

Maps: Muestra el mapa bien sea de la topología de la red, del servidor o de algún equipo.

En esta sección se tiene la opción de crear el mapa y de configurar las propiedades de los mismos.

# Creación de la Topología dentro de la Interfaz de Zabbix

Ingresar a la interfaz -> Monitoring -> Maps -> create Map.

Se despliega la ventana mostrada en la figura XX:

Se destaca lo siguiente:

Owner: Incluir los usuarios que puedan visualizar o modificar el Mapa.

Importante seleccionar icon highlight y mark elements on trigger status change para visualizar los indicadores como ip, nombre, velocidad.

En la siguiente imagen, se indican los pasos para añadir y configurar el nombre e ip dentro del mapa. Importante indicar {HOST.HOST}, {HOST.IP} en mayúsculas.

Saber la llave/key de los ítems.

El key nos permitirá identificar la métrica dentro de la topología.

Configuration -> Hosts -> Items -> Seleccionar el tag que deseamos monitorear

Al seleccionar el tag, una vez seleccionado la métrica se anota/copia el key.

Añadir enlace e indicadores en los mismos.

- Seleccionar al menos dos hosts para añadir el link/enlace.

- Realizar clic en add.

- Click en edit para que pueda aparecer el label del paso 4 si no, no aparecerá para modificar.

- Es importante conocer la llave/key de la métrica que se quiere monitorear (Su ubicación se explica en la sección “Saber la llave/key de los ítems”). Escribir de la siguiente manera:

Interface 1/0/24: {?last(/HostName/key)}.

- Add.

- Apply.

- Close.

# Mapa de la topología de la red del laboratorio en Zabbix

En la siguiente imagen se ve una parte de la visualización global de los equipos ya cargados dentro de la interfaz web de zabbix.

En la Figura XX se puede ver la red dentro de la interfaz de zabbix.

Figura XX. Topología de la red del laboratorio cargado dentro del Zabbix.

Una particularidad que presenta la interfaz es la capacidad de representar métricas en tiempo real dentro de la misma topología. En este caso, se representa el estatus del dispositivo, el nombre y la Ip de gestión de estos aunado a eso, entre los enlaces se aprecia los valores de la velocidad de bajada entre dichos puntos. En la Figura XX se realiza un acercamiento entre dos puntos para visualizar con mayor detalle lo comentado.

Figura XX. Visualización del estado entre dos equipos dentro de zabbix.

En la Figura XX se observa el esquema global personalizado que se muestra al ingresar dentro de la interfaz.

Figura XX. Panel Principal de Zabbix.

Al realizar un acercamiento, se observa dentro del mapa de la topología la representación con un fondo naranja rodeando al equipo las alarmas que detecta el zabbix gracias al protocolo SNMP habilitado en los equipos. En la Figura XX, indica para los equipos Alcatel que existen fallas no reconocidas por el administrador.

Si ingresamos dentro del dispositivo, se puede detallar la alarma presentada. En la Figura XX, se visualiza la falla, la interfaz, el tiempo que se activó la alarma y la duración que tiene desde que ocurrió el evento.

# Red del laboratorio

# Fallas Comunes y su posible Solución

A continuación, se realiza una respectiva guía de sugerencias ante posibles fallas tanto del sistema operativo Linux como del servidor zabbix.

Falla en reconocer el DNS:

Ingresamos para verificar el dominio del servidor:

Nano /etc/resolv,conf

Y cambiar el DNS por el de su preferencia. En este caso puede funcionar con el de Google 8.8.8.8.

Nota: Una alternativa a emplear es el comando

Sudo echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf

Link: https://askubuntu.com/questions/249203/what-does-sudo-echo-nameserver-8-8-8-8-etc-resolv-conf-do

Linux username is not in the sudoers file this incident will be reported:

Acceder al modo root

sudo su

Acceder al fichero

nano/etc/sudoers

Dentro del registro modificar los privilegios con el usuario que deseas darle los permisos debajo de root

Nombre_Usuario   ALL=(ALL:ALL) ALL

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Cv33spbe40c&list=LL&index=3&t=447s

Instalar archivos descargados en la web con formatos de archivos .deb  y archivos .gz

Emplear el enlace de descarga para descargar algún archivo de formato .deb o .gz.

Wget LINK_DESCARGA

Sudo dpkg -i   nombre_del_archivo

Ingresar a la carpeta

Cd carpeta donde este el archivo

Descomprimir el archivo

Tar -zxvf nombrearchivo.tar.gz

Configurar y realizar la instalación

./configure

Make

Make install

Ejecutar una actualización del sistema operativo:

Al actualizar el sistema operativo hay que tener en cuenta que se deben utilizar las versiones pares ya que presenta una mayor estabilidad en los repositorios, librerías y funcionalidad.

Apt-get autoclean

Apt-get update

Apt-get upgrade

Uname -mrs

Lsb_release -a

Ufw allow 1022/tcp             #En caso de instalarlo remotamente, Opcional

Apt dist-upgrade

Apt install update-manager-core

Do-release-upgrade

Do-release-upgrade  -d

Update-manager   -d           #busqueda de versiones nuevas

Link: https://www.cyberciti.biz/faq/upgrade-ubuntu-20-04-lts-to-22-04-lts/

Link: https://www.solvetic.com/tutoriales/article/10966-como-actualizar-ubuntu-21-04-para-22-04/

Link: https://askubuntu.com/questions/1403527/how-to-upgrade-from-ubuntu-21-10-to-ubuntu-22-04

Falla en reconocer el comando wget:

En caso de no tener instalado en Linux para emplear el comando wget

Sudo apt install wget -y

Falla en reconocer el comando cut:

Descargar contenido de los servidores web para HTTPS, SFTP, IMAP y POP3.

Sudo apr install curl

Falla por inconvenientes con el dpkg:

Al momento de presentarse fallas para descomprimir los archivos, El sistema indica que se terminen las instalaciones pendientes. El enlace explica como eliminar archivos.

#sudo dpkg - - configure -a

Link: https://www.comoinstalarlinux.com/como-solucionar-problemas-al-instalar-o-actualizar-paquetes-en-ubuntu-o-linux-mint/

Error dpkg fronted bloqueada por otro proceso

Se busca el proceso en nuestro caso, se vera el PID del mismo (La numeración empleada que se coloca en la siguiente instrucción para detener el proceso).

Ps -ef   |  grep apt

Detener el proceso en este caso, el PID 4009

Kill 4009

En el siguiente enlace se explica cómo eliminar el fichero con la siguiente instrucción: /var/lib/dpkg/lock-fronted

Link: https://eltallerdelbit.com/solucion-error-dpkg-frontend-esta-bloqueada-por-otro-proceso/#:~:text=%C2%BFqu%C3%A9%20significa%20el%20error%20%E2%80%9Cdpkg%3A%20error%3A%20dpkg%20frontend,en%20conflicto%20con%20dpkg%20corriendo%20desde%20la%20terminal.

Eliminar los archivos

Sudo rm /var/lib/dpkg/info/*.postrm sudo rm /var/lib/dpkg/*.list

Para que se guarden los cambios se deben actualizar el repositorio

Sudo apt-get clean all sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

Código ASCII en Linux:

En ocasiones como en linux no se puede emplear el formato decimal acostumbrado, sino que se debe emplear el hexadecimal.

Emplear ctrl + shift + u +_Código formato HEX

En la siguiente imagen se tiene una lista de los códigos en formato hexadecimal empleados en Linux, por ejemplo, para la barra vertical, el formato es 7c

Error /etc/network/interfaces:

Si aparece un error en la dirección es porque Ubuntu emplea ahora netplan y la dirección seria:

/etc/netplan

En el siguiente enlace indica las configuraciones básicas del netplan para el Ubuntu 20.04

https://www.ochobitshacenunbyte.com/2021/04/26/netplan-configurar-la-red-en-ubuntu-20-04/

Resetear la Ip y la red:

systemctl restart network:

systemctl list-unit-files I grep -I network

systemctl restart system-networkd.service

Para instalar firewall en Ubuntu 22.04/20.04/18.04 y habilitar el puerto 8086:

Link: https://computingforgeeks.com/install-and-use-firewalld-on-ubuntu/

Para Configurar Firewall Ubuntu 18.04 con UFW y configurar algunas reglas:

Una alternativa más fácil que el enlace anterior. Se debe instalar UFW y habilitar luego el puerto

Sudo apt-get install ufw

Sudo ufw enable

Sudo ufw status

Sudo ufw allow [port/protocol]

Ejemplo para habilitar el puerto para el HTTP: sudo ufw allow http  sudo ufw allow 80/tcp

Para denegar el puerto:

Sudo ufw deny 25/tcp

Link: https://www.hostinger.es/tutoriales/como-configurar-firewall-ubuntu

Link con mayor información: https://help.wnpower.com/hc/es/articles/360036342231-C%C3%B3mo-abrir-y-cerrar-puertos-en-el-firewall-ufw-en-Ubuntu

Visualizar la cantidad de puertos abiertos

Nc -zv [ip] [puerto]

Ejemplo:  Nc -zv www.google.com 80

Link: https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/saber-puerto-abierto-cerrado-linux/

Solventar la eliminación de un usuario en MySQL (Zabbix):

Ingresar al MySQL

#mysql -u root -p

Escribir las siguientes instrucciones

>SELECT user FROM mysql.user GROUP BY user;

>DELETE FROM mysql.user WHERE user = ‘usuario’;

Nota: Sin embargo, al eliminar el usuario, no se puede emplear de nuevo el mismo nombre

Link: https://www.neoguias.com/como-borrar-un-usuario-en-mysql-desde-la-linea-de-comandos/

ERROR 2002 (HY000): can’t connect to local MySQL server through socket:

Emplear la siguiente instrucción:

Sudo apt-get install mysql-server

Reiniciar MySQL

Service mysql restart

Iniciar el funcionamiento:

/etc/init.d/mysql start

Detener el proceso:

/etc/init.d/mysql stop

Reiniciar el funcionamiento:

/etc/init.d/mysql restart

Nota: Otra alternativa es con mysqld

Service mysqld restart

/etc/init.d/mysqld restart

Link: https://www.mysqltutorial.org/mysql-adminsitration/restart-mysql/

Desinstalar MySQL

Se recomienda antes de desisntalar, verificar el funcionamiento del programa

Sudo systemctl status mysql

Remover y eliminar los distintos archivos de MySQL

sudo apt-get remove - -purge mysql-server mysql-client mysql-common

sudo apt-get autoclean

sudo apt-get autoremove

Eliminar los datos ubicados dentro del directorio

sudo rm -rf   /var/lib/mysql

link: https://www.solvetic.com/tutoriales/article/8878-desinstalar-mysql-en-ubuntu-20-04/

Falla en corregir dependencias rotas

Si el zabbix presenta un error en las actualizaciones y Linux indica falla por dependencias rotas

Apt-get clean

Apt-get autoclean

Apt autoremove

Dpkg –configure -a

Apt-get -f install

Dpkg -r zabbix-release

Nota: Un caso opcional

Echo “nameserver 8.8.8.8” | sudo tee /etc/resolv.conf  > /dev/null

Link: https://askubuntu.com/questions/91543/apt-get-update-fails-to-fetch-files-temporary-failure-resolving-error

Habilitar SSH en Ubuntu:

Instalar ssh

Sudo apt install openssh-server

Verificar el status de ssh

Systemctl status ssh

Habilitar el puerto 22

Sudo ufw allow 22/tcp

Inicia servicios ssh

Service ssh start

Deshabilitar SSH en ubuntu

Sudo ufw deny 22/tcp

Sudo systemctl stop - -now ssh | sudo systemctl disable - -now ssh

Configuraciones Básicas de SSH

Que solo pueda acceder localmente desde una ip determinada:

Sudo nano /etc/ssh/sshd_config

listenAddress 10.1.1.54

#ListenAddress ::                                   #Comentamos esta linea

#ListenAddress 0.0.0.0                          #comentamos esta linea

Link: https://www.lunium.com/blog/conexion-remota-ssh-y-configuracion-de-sshconfig-/

Para saber la información general del equipo físico a nivel de hardware:

#cat /proc/cpuinfo

Habilitar SNMP Windows:

En caso de que requiera monitorear algún equipo window:

Configuraciones -> aplicaciones -> características opcionales -> agregar función opcional -> Buscamos snmp -> habilitar

Eliminar cache en la aplicación de zabbix:

zabbix_server -R  config_cache_reload

rm -rf /var/lib/zabbix/data/

Reiniciar el srvicio de MySQL

Service mysql flush-cache

/etc/init.d/mysql.service

Solventar la habilitación del puerto 80 en Windows para ingresar proxmox:

Puede ocurrir que al insertar el link para ingresar a la interfaz del proxmox como del zabbix no se tenga acceso, uno de los posibles errores es que no se encuentre habilitado el DNS dentro del servidor, pero también puede ser por la falta de habilitación del puerto 80 en la maquina donde se quiere abrir la interfaz.

Panel de control – Sistema y seguridad – Firewall – conf avanzada – reglas de entrada – click nueva regla – Puerto (en la sección regla de etrada) – next – en protocolo y puertos – TCP – Puertos locales específicos – 80 – next – acción – permitir conexión – next – perfil – adecuamos – next – nombre – ReportServer1  - Finalizar – reinicie la máquina.

https://learn.microsoft.com/es-es/sql/reporting-services/report-server/configure-a-firewall-for-report-server-access?view=sql-server-ver16

Eliminar log de la aplicación de zabbix:

Ante el caso de que se llene la memoria de la cache por los log se realiza lo siguiente:

cd var/log/zabbix

du -sh *                  //Visualizar el tamaño del archivo

rm -rf zabbix_agentd.log.1

mysql --help | grep /my.cnf

cd /var/lib/mysql/zabbix

Sin embargo se observa que en la carpeta /var/lib/mysql se almacena la data proveniente de la base de datos de zabbix

https://phucnw.blogspot.com/2014/11/cleaning-up-zabbix-database.html

https://www.epochconverter.com/

mysql

SELECT user FROM mysql.user;

USE zabbix

SHOW TABLES;

CREATE TABLE zabbix.history_uint_new_1 LIKE zabbix.history_uint;

El numero 1716580777000 se obtiene del epoch timer. Es importante tenerlo en cuenta para ak momento de saber cual log eliminar según la fecha que uno requiera.

INSERT INTO zabbix.history_uint_new_1 SELECT * FROM zabbix.history_uint WHERE clock > '1716580777000';

ALTER TABLE zabbix.history_uint RENAME zabbix.history_uint_old

ALTER TABLE zabbix.history_uint_new_1 RENAME zabbix.history_uint

/etc/init.d/zabbix-server start